ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический Завод «Геомаш»

# КАТАЛОГ

на

ролики и роликоопоры

2005

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический Завод «Геомаш»

Адрес и реквизиты предприятия:

РНН 302000001062

ИИК КZ46551M127000776KZT

АО «Банк Kassa Nova»

БИК KSNVKZKA

БИН 020540002651

г. Караганда 100004

ул. Молокова 100/ 10

Республика Казахстан

###### Тел./факс: 44 06 40, 44 07 18

E-mail: kiamz-geomash@mail.ru

Генеральный директор                                Джафаров Вадим Джавадович            Тел: 8-701-742-00-22

Заместитель главного директора              Кульжакаев  Ержан Нурланович          Тел: 8-701-711-05-53

Главный инженер                                         Машбаев Ирек Бактыбаевич               Тел: 8-777-861-67-10

Главный бухгалтер                                       Имранова Алла Васильевна                   Тел: 8-777-573-12-00

Отдел МТС                                                     Хаммасов Ринат Рашидович                 Тел: 8-701-316-36-88

## Роликоопора верхняя желобчатая гладкая

Г

Примечание:

1. Смазка роликов закладная.

2. По согласованию с заводом-изготовителем роликоопоры с диаметром роликов 159 мм на ширину ленты В=800, 1000 и 1200 мм допускается изготовлять с подводом смазки с одной или двух сторон. Смазка осуществляется через пресс-масленку.

3. По согласованию с заводом-изготовителем, для улучшения центрирования ленты, допускается изготовление роликоопор с наклоном на 20 по ходу ленты.

Пример условного обозначения верхней гладкой желобчатой роликоопоры ЖГ для конвейера шириной ленты В=800 мм с роликами 127 мм и углом наклона боковых роликов 300: Роликоопора ЖГ80-127-30

### Г

| Условное обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | В | D | H | h | l | A | a | c | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЖГ40-89-30 | 400 | 89 | 225 | 195 | 160 | 620 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ40-102-30 | 400 | 102 | 225 | 200 | 160 | 620 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ50-89-30 | 500 | 89 | 225 | 195 | 200 | 720 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ50-102-30 | 500 | 102 | 225 | 200 | 200 | 720 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ65-89-30 | 650 | 89 | 230 | 195 | 250 | 870 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ65-102-30 | 650 | 102 | 230 | 200 | 250 | 870 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ80-89-30 | 800 | 89 | 320 | 200 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ80-102-30 | 800 | 102 | 320 | 205 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ80-114-30 | 800 | 114 | 320 | 210 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ80-127-30 | 800 | 127 | 320 | 215 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ80-159-30 | 800 | 159 | 370 | 275 | 310 | 1100 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ100-89-30 | 1000 | 89 | 320 | 200 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ100-102-30 | 1000 | 102 | 320 | 205 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ100-114-30 | 1000 | 114 | 320 | 210 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ100-127-30 | 1000 | 127 | 320 | 215 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ100-159-30 | 1000 | 159 | 370 | 275 | 380 | 1300 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ120-89-30 | 1200 | 89 | 320 | 200 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ120-102-30 | 1200 | 102 | 320 | 205 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ120-114-30 | 1200 | 114 | 320 | 210 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ120-127-30 | 1200 | 127 | 320 | 215 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ120-159-30 | 1200 | 159 | 370 | 275 | 460 | 1550 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ140-140-30 | 1400 | 140 | 370 | 285 | 530 | 1750 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ140-159-30 | 1400 | 159 | 370 | 285 | 530 | 1750 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ160-159-30 | 1600 | 159 | 370 | 285 | 600 | 1950 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ200-159-30 | 2000 | 159 | 500 | 340 | 750 | 2400 | 270 | 24 | 30 |

*Конструкцию роликов см. на страницах 19-21, 26, 28.

Роликоопора верхняя желобчатая аммортизирующая

Г

Примечание:

1. Смазка роликов закладная.

2. По согласованию с заводом-изготовителем роликоопоры с диаметром роликов 159 мм на ширину ленты В=800, 1000 и 1200 мм допускается изготовлять с подводом смазки с одной или двух сторон. Смазка осуществляется через пресс-масленку.

3. По согласованию с заводом-изготовителем, для улучшения центрирования ленты, допускается изготовление роликоопор с наклоном на 20 по ходу ленты.

Пример условного обозначения верхней амортизирующей желобчатой роликоопоры ЖА для конвейера шириной ленты В=800 мм с роликами 127 мм и углом наклона боковых роликов 300: Роликоопора ЖА80-127-30

### Г

| Условное обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | В | D | H | h | l | A | a | c | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЖА80-127-30 | 800 | 127 | 320 | 220 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖА100-127-30 | 1000 | 127 | 320 | 220 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖА120-127-30 | 1200 | 127 | 320 | 220 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖА80-159-30 | 800 | 159 | 370 | 280 | 310 | 1100 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА100-159-30 | 1000 | 159 | 370 | 280 | 380 | 1300 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА120-159-30 | 1200 | 159 | 370 | 280 | 460 | 1550 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА140-159-30 | 1400 | 159 | 370 | 285 | 530 | 1750 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА160-159-30 | 1600 | 159 | 370 | 290 | 600 | 1950 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА200-159-30 | 2000 | 159 | 500 | 340 | 750 | 2400 | 270 | 24 | 30 |

*Конструкцию роликов см. на страницах 24, 25, 27, 28

## Роликоопора верхняя желобчатая центрирующая

### Г

### Г

Пример условного обозначения верхней желобчатой Ж центрирующей Ц гладкой Г роликоопоры для конвейера шириной ленты В=800 мм с роликами 127 мм и углом наклона боковых роликов 300: Роликоопора ЖЦГ80-127-30

| Условное обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | В | D | h | l | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЖЦГ65-89-30 | 650 | 89 | 244 | 250 | 870 |
| ЖЦГ65-102-30 | 650 | 102 | 250 | 250 | 870 |
| ЖЦГ80-89-30 | 800 | 89 | 225 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ80-102-30 | 800 | 102 | 230 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ80-114-30 | 800 | 114 | 237 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ80-127-30 | 800 | 127 | 240 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ80-159-30 | 800 | 159 | 310 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ100-89-30 | 1000 | 89 | 225 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ100-102-30 | 1000 | 102 | 230 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ100-114-30 | 1000 | 114 | 237 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ100-127-30 | 1000 | 127 | 240 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ100-159-30 | 1000 | 159 | 310 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ120-89-30 | 1200 | 89 | 225 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ120-102-30 | 1200 | 102 | 230 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ120-114-30 | 1200 | 114 | 237 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ120-127-30 | 1200 | 127 | 240 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ120-159-30 | 1200 | 159 | 310 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ140-140-30 | 1400 | 140 | 300 | 530 | 1750 |
| ЖЦГ140-159-30 | 1400 | 159 | 310 | 530 | 1750 |
| ЖЦГ160-159-30 | 1600 | 159 | 310 | 600 | 1950 |

*Конструкцию роликов см. на страницах 19-21, 26, 28.

## Роликоопоры верхние прямые

Рис. 1

Рис. 2

Остальное см. рис. 1

Г

Г

Пример условного обозначения верхней прямой роликоопоры  для конвейера шириной ленты В=800 мм с гладким роликом 127 мм:

##### Роликоопора ПГ80-127

| Условное обозначение |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | Рис. | В | D | h | l | A | a | c | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПГ40-89 | 1 | 400 | 89 | 105,5 | 500 | 620 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ40-102 | 1 | 400 | 102 | 105,5 | 500 | 620 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ50-89 | 1 | 500 | 89 | 105,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ50-102 | 1 | 500 | 102 | 105,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ65-89 | 1 | 650 | 89 | 105,5 | 750 | 870 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ65-102 | 1 | 650 | 102 | 105,5 | 750 | 870 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ80-89 | 1 | 800 | 89 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80-102 | 1 | 800 | 102 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80-114 | 1 | 800 | 114 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80-127 | 1 | 800 | 127 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80-159 | 2 | 800 | 159 | 140,5 | 950 | 1100 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ100-89 | 1 | 1000 | 89 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100-102 | 1 | 1000 | 102 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100-114 | 1 | 1000 | 114 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100-127 | 1 | 1000 | 127 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100-159 | 2 | 1000 | 159 | 140,5 | 1150 | 1300 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ120-89 | 1 | 1200 | 89 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120-102 | 1 | 1200 | 102 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120-114 | 1 | 1200 | 114 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120-127 | 1 | 1200 | 127 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120-159 | 2 | 1200 | 159 | 140,5 | 1400 | 1550 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ140-159 | 2 | 1400 | 159 | 140,5 | 1600 | 1750 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ160-159 | 2 | 1600 | 159 | 140,5 | 1800 | 1950 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ200-159 | 1 | 2000 | 159 | 123,5 | 2200 | 2400 | 100 | 24 | 30 |

*Конструкцию роликов см. на страницах 19-21.

*Конструкцию роликов с выносным подшипником см. на страницах 22, 23.

## Роликоопоры нижние прямые

Рис. 1

Рис. 2

Остальное см. рис. 1

Г

Г

Пример условного обозначения нижней прямой роликоопоры  для конвейера шириной ленты В=800 мм с гладким роликом 127 мм:

##### Роликоопора НГ80-127

| Условное обозначение |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | Рис. | В | D | H | h | l | A | a | c | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НГ40-89 | 1 | 400 | 89 | 154 | 109,5 | 500 | 620 | 60 | 14 | 20 |
| НГ40-102 | 1 | 400 | 102 | 160,5 | 109,5 | 500 | 620 | 60 | 14 | 20 |
| НГ50-89 | 1 | 500 | 89 | 154 | 109,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 |
| НГ50-102 | 1 | 500 | 102 | 160,5 | 109,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 |
| НГ65-89 | 1 | 650 | 89 | 154 | 109,5 | 750 | 870 | 60 | 14 | 20 |
| НГ65-102 | 1 | 650 | 102 | 160,5 | 109,5 | 750 | 870 | 60 | 14 | 20 |
| НГ80-89 | 1 | 800 | 89 | 168 | 123,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| НГ80-102 | 1 | 800 | 102 | 174,5 | 123,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| НГ80-114 | 1 | 800 | 114 | 180,5 | 123,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| НГ80-127 | 1 | 800 | 127 | 187 | 123,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| НГ80-159 | 2 | 800 | 159 | 219 | 139,5 | 950 | 1100 | 80 | 18 | 25 |
| НГ100-89 | 1 | 1000 | 89 | 168 | 123,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| НГ100-102 | 1 | 1000 | 102 | 174,5 | 123,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| НГ100-114 | 1 | 1000 | 114 | 180,5 | 123,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| НГ100-127 | 1 | 1000 | 127 | 187 | 123,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| НГ100-159 | 2 | 1000 | 159 | 219 | 139,5 | 1150 | 1300 | 80 | 18 | 25 |
| НГ120-89 | 1 | 1200 | 89 | 168 | 123,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| НГ120-102 | 1 | 1200 | 102 | 174,5 | 123,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| НГ120-114 | 1 | 1200 | 114 | 180,5 | 123,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| НГ120-127 | 1 | 1200 | 127 | 187 | 123,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| НГ120-159 | 2 | 1200 | 159 | 219 | 139,5 | 1400 | 1550 | 80 | 18 | 25 |
| НГ140-159 | 2 | 1400 | 159 | 219 | 139,5 | 1600 | 1750 | 80 | 18 | 25 |
| НГ160-159 | 2 | 1600 | 159 | 219 | 139,5 | 1800 | 1950 | 80 | 18 | 25 |
| НГ200-159 | 1 | 2000 | 159 | 237 | 157,5 | 2200 | 2400 | 100 | 24 | 30 |

*Конструкцию роликов см. на страницах 19-21.

*Конструкцию роликов с выносным подшипником см. на страницах 22, 23.

## Ролики дефлекторные верхние для желобчатой

ленты шириной В=400, 500

Г

Г

Пример условного обозначения верхнего дефлекторного ролика 89 мм для конвейера шириной ленты В=400 мм с желобчатыми роликоопорами, имеющими угол наклона боковых роликов 300:

##### Ролик дефлекторный ДЖ40-89-30

## Ролики дефлекторные верхние для желобчатой

ленты шириной В=650 – 2000

Г

Г

Пример условного обозначения верхних дефлекторных роликов  мм для конвейера шириной ленты В=800 мм с желобчатыми роликоопорами, имеющими угол наклона боковых роликов 300:

##### Ролики дефлекторные ДЖ80-127-30

| Условное обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | В | D | H | l | A | a | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДЖ65-89-30 | 650 | 89 | 435 | 160 | 870 | 60 | 14 |
| ДЖ65-102-30 | 650 | 102 | 440 | 160 | 870 | 60 | 14 |
| ДЖ80-89-30 | 800 | 89 | 578 | 200 | 1100 | 60 | 18 |
| ДЖ80-102-30 | 800 | 102 | 581 | 200 | 1100 | 60 | 18 |
| ДЖ80-114-30 | 800 | 114 | 584 | 200 | 1100 | 60 | 18 |
| ДЖ80-127-30 | 800 | 127 | 587 | 200 | 1100 | 60 | 18 |
| ДЖ100-89-30 | 1000 | 89 | 578 | 200 | 1300 | 60 | 18 |
| ДЖ100-102-30 | 1000 | 102 | 581 | 200 | 1300 | 60 | 18 |
| ДЖ100-114-30 | 1000 | 114 | 584 | 200 | 1300 | 60 | 18 |
| ДЖ100-127-30 | 1000 | 127 | 587 | 200 | 1300 | 60 | 18 |
| ДЖ120-89-30 | 1200 | 89 | 578 | 200 | 1550 | 60 | 18 |
| ДЖ120-102-30 | 1200 | 102 | 581 | 200 | 1550 | 60 | 18 |
| ДЖ120-114-30 | 1200 | 114 | 584 | 200 | 1550 | 60 | 18 |
| ДЖ120-127-30 | 1200 | 127 | 587 | 200 | 1550 | 60 | 18 |
| ДЖ140-114-30 | 1400 | 114 | 584 | 200 | 1750 | 70 | 18 |
| ДЖ140-127-30 | 1400 | 127 | 702 | 200 | 1750 | 70 | 18 |
| ДЖ140-159-30 | 1400 | 159 | 727 | 200 | 1750 | 70 | 18 |
| ДЖ160-159-30 | 1600 | 159 | 707 | 200 | 1950 | 70 | 18 |
| ДЖ200-159-30 | 2000 | 159 | 870 | 200 | 2400 | 100 | 24 |

## Ролики дефлекторные нижние для плоской ленты

Г

Г

Пример условного обозначения нижнего дефлекторного ролика для плоской ленты  мм для конвейера шириной ленты В=800 мм: Ролик дефлекторный ДН80-127

| Условное обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| роликоопоры | В | D | A | l | a | c | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДН40-89 | 400 | 89 | 620 | 100 | 135 | 14 | 20 |
| ДН40-102 | 400 | 102 | 620 | 100 | 135 | 14 | 20 |
| ДН50-89 | 500 | 89 | 720 | 100 | 135 | 14 | 20 |
| ДН50-102 | 500 | 102 | 720 | 100 | 135 | 14 | 20 |
| ДН65-89 | 650 | 89 | 870 | 100 | 135 | 14 | 20 |
| ДН65-102 | 650 | 102 | 870 | 100 | 135 | 14 | 20 |
| ДН80-89 | 800 | 89 | 1100 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН80-102 | 800 | 102 | 1100 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН80-114 | 800 | 114 | 1100 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН80-127 | 800 | 127 | 1100 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН100-89 | 1000 | 89 | 1300 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН100-102 | 1000 | 102 | 1300 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН100-114 | 1000 | 114 | 1300 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН100-127 | 1000 | 127 | 1300 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН120-89 | 1200 | 89 | 1550 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН120-102 | 1200 | 102 | 1550 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН120-114 | 1200 | 114 | 1550 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН120-127 | 1200 | 127 | 1550 | 110 | 220 | 18 | 25 |
| ДН140-114 | 1400 | 114 | 1750 | 110 | 250 | 18 | 25 |
| ДН140-127 | 1400 | 127 | 1750 | 110 | 250 | 18 | 25 |
| ДН140-159 | 1400 | 159 | 1750 | 200 | 250 | 18 | 25 |
| ДН160-159 | 1600 | 159 | 1950 | 200 | 250 | 18 | 25 |
| ДН200-159 | 2000 | 159 | 2400 | 200 | 250 | ** | ** |

*В роликах дефлекторных на ленту В=2000 вместо пазов применены отверстия 24 мм.

Роликоопора верхняя гирляндная

Смазка закладная

## Ролики гладкие

Рис. 1

Рис. 2

Остальное см. рис. 1

Рис. 3

Остальное см. рис. 1

Пример условного обозначения ролика верхнего гладкого диаметром D=114 мм, длиной трубы L=380 мм, с размерами лыски 9х13 мм:

Ролик Г-114х380-9х13

Пример условного обозначения ролика нижнего гладкого диаметром D=127 мм, длиной трубы L=950 мм, с размерами лыски 11х13 мм:

Ролик Н-127х950-11х13

| Условное обозначение |  | Под- | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ролика | Рис. | шипник | L1 | L | D | d | l | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Г-89х160-9х13 | 2 | 203 | 182 | 160 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-89х200-9х13 | 2 | 203 | 222 | 200 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-89х250-9х13 | 2 | 203 | 272 | 250 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-89х310-9х13 | 1 | 304 | 332 | 310 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-89х310-9х13 | 2 | 203, 304 | 332 | 310 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-89х380-9х13 | 1, 2 | 304 | 402 | 380 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-89х460-9х13 | 1, 2 | 304 | 482 | 460 | 89 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х160-9х13 | 2 | 203 | 182 | 160 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х200-9х13 | 2 | 203 | 222 | 200 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х250-9х13 | 2 | 203 | 272 | 250 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х310-9х13 | 1 | 304 | 332 | 310 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х310-9х13 | 2 | 203, 304 | 332 | 310 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х380-9х13 | 1, 2 | 304 | 402 | 380 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-102х460-9х13 | 1, 2 | 304 | 482 | 460 | 102 | 17 | 9 | 13 |
| Г-114х310-9х13 | 1, 2 | 304 | 332 | 310 | 114 | 17 | 9 | 13 |
| Г-114х380-9х13 | 1, 2 | 304 | 402 | 380 | 114 | 17 | 9 | 13 |
| Г-114х460-9х13 | 1, 2 | 304 | 482 | 460 | 114 | 17 | 9 | 13 |
| Г-127х310-9х13 | 1, 2 | 304 | 332 | 310 | 127 | 17 | 9 | 13 |
| Г-127х360 | 3 | 206 | 422 | 360 | 127 | 30 | - | - |
| Г-127х380-9х13 | 1, 2 | 304 | 402 | 380 | 127 | 17 | 9 | 13 |
| Г-127х460-9х13 | 1, 2 | 304 | 482 | 460 | 127 | 17 | 9 | 13 |
| Г-140х530-10х16 | 1, 2 | 305 | 554 | 530 | 140 | 20 | 10 | 16 |
| Г-159х310-10х16 | 1, 2 | 305 | 333 | 310 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| Г-159х380-10х16 | 1, 2 | 305 | 403 | 380 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| Г-159х460-10х16 | 1, 2 | 305 | 483 | 460 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| Г-159х530-10х16 | 1, 2 | 305 | 554 | 530 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| Г-159х600-10х16 | 1, 2 | 305 | 624 | 600 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Н-89х500-11х13 | 2 | 203 | 526 | 500 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Н-89х600-11х13 | 2 | 203 | 626 | 600 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Н-89х750-11х13 | 2 | 203 | 776 | 750 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Н-89х950-11х13 | 1 | 304 | 976 | 950 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Г-89х950-11х13 | 2 | 203, 304 | 976 | 950 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Н-89х1150-11х13 | 1, 2 | 304 | 1176 | 1150 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Н-89х1400-11х13 | 1, 2 | 304 | 1426 | 1400 | 89 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х500-11х13 | 2 | 203 | 526 | 500 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х600-11х13 | 2 | 203 | 626 | 600 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х750-11х13 | 2 | 203 | 776 | 750 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х950-11х13 | 1 | 304 | 976 | 950 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х950-11х13 | 2 | 203, 304 | 976 | 950 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х1150-11х13 | 1, 2 | 304 | 1176 | 1150 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-102х1400-11х13 | 1, 2 | 304 | 1426 | 1400 | 102 | 17 | 11 | 13 |
| Н-114х950-11х13 | 1, 2 | 304 | 976 | 950 | 114 | 17 | 11 | 13 |
| Н-114х1150-11х13 | 1, 2 | 304 | 1176 | 1150 | 114 | 17 | 11 | 13 |
| Н-114х1400-11х13 | 1, 2 | 304 | 1426 | 1400 | 114 | 17 | 11 | 13 |
| Н-127х950-11х13 | 1, 2 | 304 | 976 | 950 | 127 | 17 | 11 | 13 |
| Н-127х1150-11х13 | 1, 2 | 304 | 1176 | 1150 | 127 | 17 | 11 | 13 |
| Н-127х1400-11х13 | 1, 2 | 304 | 1426 | 1400 | 127 | 17 | 11 | 13 |
| Н-159х2200-16х20 | 1 | 407 | 2240 | 2200 | 159 | 28 | 16 | 20 |

Ролики гладкие с выносным подшипником

Пример условного обозначения ролика нижнего гладкого с выносным подшипником диаметром D=159 мм, длиной трубы L=950 мм: Ролик Н-159х950

| Условное обозначение | #### Размеры, мм |  |
| --- | --- | --- |
| роликоопоры | L | L1 |
| Н-159х950 | 950 | 1050 |
| Н-159х1150 | 1150 | 1250 |
| Н-159х1400 | 1400 | 1500 |
| Н-159х1600 | 1600 | 1700 |
| Н-159х1800 | 1800 | 1900 |

## Ролики аммортизирующие

Пример условного обозначения ролика верхнего амортизирующего  диаметром D=127 мм, длиной трубы L=310 мм с размерами лыски 9х13 мм: Ролик А-127х310-9х13

| Условное обозначение | Под- | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ролика | шипник | L | L1 | D | d | l | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А-127х310-9х13 | 304 | 310 | 332 | 127 | 17 | 9 | 13 |
| А-127х380-9х13 | 304 | 380 | 402 | 127 | 17 | 9 | 13 |
| А-127х460-9х13 | 304 | 460 | 482 | 127 | 17 | 9 | 13 |
| А-159х310-10х16 | 305 | 310 | 333 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| А-159х380-10х16 | 305 | 380 | 403 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| А-159х460-10х16 | 305 | 460 | 483 | 159 | 20 | 10 | 16 |
| А-159х530-10х16 | 305 | 530 | 554 | 159 | 20 | 10 | 16 |

## Ролики гладкие с коническим подшипником

Рис. 1

Рис. 3

Ост. см. рис. 1

Рис. 2

Ост. см. рис. 1

Пример условного обозначения ролика верхнего гладкого с коническим подшипником диаметром D=159 мм, длиной трубы L=310 мм, с размерами лыски 10х16 мм:

Ролик Гк-159х310-10х16

Смазка подшипниковых узлов роликов осуществляется через пресс-масленку (рис. 1), либо через штуцер (рис. 2, 3).

Ролики аммортизирующие с коническим подшипником

Рис. 1

Рис. 3

Ост. см. рис. 1

Рис. 2

Ост. см. рис. 1

Смазка подшипниковых узлов роликов осуществляется через пресс-масленку (рис. 1), либо через штуцер (рис. 2, 3).

Пример условного обозначения ролика верхнего амортизирующего с коническим подшипником диаметром D=159 мм, длиной трубы L=310 мм, с размерами лыски 10х16 мм:

Ролик Ак-159х310-10х16

| Условное обозначение | Под- | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ролика | шипник | D | L | L1 | d | l | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гк-159х310-10х16 | 7305 | 159 | 310 | 333 | 20 | 10 | 16 |
| Гк-159х380-10х16 | 7305 |  | 380 | 403 | 20 | 10 | 16 |
| Гк-159х460-10х16 | 7305 |  | 460 | 483 | 20 | 10 | 16 |
| Гк-159х530-10х16 | 7305 |  | 530 | 554 | 20 | 10 | 16 |
| Гк-159х600-10х16 | 7305 |  | 600 | 624 | 20 | 10 | 16 |
| Гк-159х750-12х20 | 7306 |  | 750 | 782 | 25 | 12 | 20 |
| Гк-194х530-10х20 | 7306 | 194 | 530 | 555 | 25 | 10 | 20 |
| Ак-159х310-10х16 | 7305 | 159 | 310 | 333 | 20 | 10 | 16 |
| Ак-159х380-10х16 | 7305 |  | 380 | 403 | 20 | 10 | 16 |
| Ак-159х460-10х16 | 7305 |  | 460 | 483 | 20 | 10 | 16 |
| Ак-159х530-10х16 | 7305 |  | 530 | 554 | 20 | 10 | 16 |
| Ак-159х600-10х16 | 7305 |  | 600 | 624 | 20 | 10 | 16 |
| Ак-159х750-12х20 | 7306 |  | 750 | 782 | 25 | 12 | 20 |
| Ак-194х530-10х20 | 7306 | 194 | 530 | 555 | 25 | 10 | 20 |

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический Завод «Геомаш»

Адрес и реквизиты предприятия:

РНН 302000001062

ИИК КZ46551M127000776KZT

АО «Банк Kassa Nova»

БИК KSNVKZKA

БИН 020540002651

г. Караганда 100004

ул. Молокова 100/ 10

Республика Казахстан

###### Тел./факс: 44 06 40, 44 07 18

E-mail: kiamz-geomash@mail.ru

Генеральный директор                                Джафаров Вадим Джавадович            Тел: 8-701-742-00-22

Заместитель главного директора              Кульжакаев  Ержан Нурланович          Тел: 8-701-711-05-53

Главный инженер                                         Машбаев Ирек Бактыбаевич               Тел: 8-777-861-67-10

Главный бухгалтер                                       Имранова Алла Васильевна                   Тел: 8-777-573-12-00

Отдел МТС                                                     Хаммасов Ринат Рашидович                 Тел: 8-701-316-36-88